Cadence Pspice仿真库导入

（更多教程请上EDA手把手，www.mybesteda.com）

| 文档版本 | 修改内容 | 作者 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20220228 | 第一版发布 | 飞雪连天 | 无 |

目录

1.	综述	1

2.	方法	1

3.	总结	4

综述

本教程介绍如何使用Cadence导入Spice模型。

方法

1、从网上下载器件的Spice模型。比如：

https://www.ti.com/power-managem ... ical-documents.html

https://www.st.com/en/power-tran ... .html#cad-resources

2、将仿真文件放在固定位置，然后打开Capture。File—	>Open—	>Library

3、编辑库文件，为每个PIN脚设置Number。

4、右键模型，并为模型链接Spice文件。

5、链接下载的lib文件，点击下一步，然后为PIN脚指定映射的Spice模型引脚。

其中蓝色箭头指示的是Spice文件中的命名，红色箭头指示的是原理图模型中的引脚命名，需要对应正确，否则仿真就乱套了。

蓝色箭头对应的1、2、3一般在SPice文件中会给出注释的。所以上图红色箭头的选择是选错了，难怪仿真不对呀，哈哈哈。

6、后续使用时在项目Library文件中添加Add File即可从Place Part中调取文件。

7、在仿真profile文件中添加库文件，把spice模型加入，点击Add as Global即可。

总结

讲解了软件的使用方法。